Технические характеристики

Автотопливозаправщик АТЗ 10 на давальческое шасси КАМАЗ-53605-3952-48  48 (ДВС 667 КПП ZF9) с ДЗК

| Цистерна | Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм; |
| --- | --- |
| Сечение цистерны | Чемодан |
| Количество секций | 2 |
| Объем цистерны | 10 м3 |
| Максимальная плотность перевозимой жидкости | 0,86 |
| Горловина цистерны | Алюминиевая крышка горловины с защитной дугой на каждую секцию, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Насос топливный | СВН-80 |
| Тип привода насоса | от КОМ |
| Узел выдачи (отсек): | - счётчик жидкости ППО-25 - пистолет РП-20 или аналог; - шланг Ду-25 антистатический 6 метров - фильтры тонкой очистки |
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 75 мм, длина 4 м с БРС |
| Способ укладки рукавов | Оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны, |
| Крылья | Пластиковые с креплениями |
| ДЗК на заднем свесе | наличие |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Дыхательный клапан | УД-2-80 |
| 2. Окраска навесного оборудования |  |
| Наружная поверхность цистерны | Оранжевый |
| Логотипы (надписи) на цистерне | ОГНЕОПАСНО |
| 3. Средства безопасности |  |
| Защита топливных баков | наличие |
| Экранирование электропроводки | наличие |
| Электрический датчик уровня со звуковым сигналом | наличие |
| Проблесковый маячок | 2 шт. оранжевого цвета |
| Устройство заземления | Катушка заземления - 1 шт., цепь заземления на отбойнике – 1 шт. |
| Огнетушитель | 2 шт. – ОП-6 в пластиковых пеналах с логотипом |
| Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «ПЕСОК» |
| Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «КОШМА» |
| Инструментальный ящик | 1 шт |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | наличие |
| Сертификат о поверке емкости | наличие |
| Кнопка массы с IP65 c дублером в кабину | наличие |
| Тахограф и кнопка УВЭОС | наличие |