ООО “КОМПАНИЯ ЛОМОВОЗ”

182150, Россия, Великолукский р-н, д. Поречье, ул. Советская, д.2А

ИНН 6000003115, КПП 600001001, ОГРН 1236000001720, Р/счет 40702810326720000109,

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), к/счет 30101810145250000411, БИК 044525411

Полуприцеп самосвальный герметичный (жижевоз) ПСГ-7,5

Полуприцеп тракторный предназначен для транспортировки различных сельскохозяйственных грузов, зерна, корнеплодов, органических удобрений, строительных материалов и других грузов, в том числе полужидких, с выгрузкой их назад, по дорогам общего пользования и в полевых условиях

Применение в конструкции прицепа скошенного заднего борта и двух боковых гидроцилиндров обеспечивает возможность простой и быстрой разгрузки любых грузов без их повреждения при падении с кромки заднего борта.

- Собственное производство кузова и рамы. Оптимальная конструкция спроектирована для наилучшей износостойкости от постоянных боковых нагрузок, позволяющим переносить двукратное напряжение от давления груза по бокам.

- Покраска: полиуретановое покрытие, содержащее цинк-фосфатный пигмент, обеспечивающий долговечность и антикоррозийную стойкость.

- Применение в раме прочной стали, марки 09Г2С и 10ХСНД.

- Использование импортных осей с усиленными тормозными дисками.

| Технические характеристики | ПСГ-7,5 |
| --- | --- |
| Масса перевозимого груза, кг, не более | 6500 |
| Масса прицепа, кг, не более | 1750 |
| Полная масса кг., не более | 8250 |
| Габаритные размеры прицепа мм, не более |  |
| - длина | 5200 |
| - ширина | 2400 |
| - высота | 2200 |
| - высота с надставными бортами |  |
| Внутренние размеры кузова, мм. н/м: |  |
| - длина: в верхней части/в нижней части | 3840/2550 |
| - ширина: в верхней части/в нижней части | 1970/1280 |
| - высота | 1390 |
| Внутренние размеры кузова, мм. н/м: |  |
| Объем кузова | 7,5 |
| Толщина кузова, мм: | 3 |
| Угол опрокидывания кузова, гр.: | 87 |
| Подъёмный механизм кузова | Два гидроцилиндра ЦГ-80.50х800.11-04 |
| Время подъема груженого кузова, сек. н/б | 15 |
| Разгрузка прицепа самосвальная | Назад |
| Максимальная скорость движения не более, км/ч | 30 |
| Оси | 100*100 |
| Минимальный радиус поворота, м. | 7,5 |
| Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от тягача |
| Колея колес | 1900 |
| Диски колесные | 13x18 |
| Шины колес | 16,5/70-18 |

- Срок изготовления – 30 рабочих дней.

- Цена указана на условиях самовывоза из г. Великие Луки

- Гарантия качества на передаваемый товар устанавливается, согласно технической документации и составляет – 12 месяцев с момента передачи товара.

- Оплата продукции осуществляется путем внесения авансового платежа в размере 100%.

- ВНИМАНИЕ! В настоящее время ПСМ на данный тип продукции предприятием-изготовителем не оформляется! Возобновление данной процедуры планируется во втором квартале 2026 г.